| De slimme post bus | Xen Xheka 6ICW Leerkrachten: Mnr. De Kesel en Mnr. De brabander |
| --- | --- |

Inhoud

2	Inleiding	2

2.1	Waarom heb ik dit als eindwerk gekozen?	2

2.2	Hoe ga ik tewerk?	3

2.3	Bedanking	3

3	Wat heb ik gebouwd?	4

4	Het systeem in blokken beschrijven	4

4.1	Invoerblok	4

4.2	Verwerkingsblok	5

4.3	Uitvoerblok	5

4.4	Communicatieblok	5

4.5	Mechanisch blok	5

5	Planning	5

5.1	Leren werken met de Raspberry Pi	5

5.2	Keypad aansluiten en programmeren	6

5.3	LCD aansluiten en programmeren	6

5.4	Stappen motor aansluiten en programmeren	6

5.5	Webcam aansluiten en programmeren	6

5.6	Draadloze chiplezer aansluiten en programmeren	6

5.7	Code overzichtelijk maken	6

5.8	Maken van de houten box	6

5.9	Aansluiten en programmeren van Ultrasound sensor	6

5.10	Maken van Front en Backend	6

6	Volledige Uitwerking	8

6.1	Globale Werking van het hoofdprogramma	8

6.2	Structuur van de code	9

6.2.1	LCD1602.py	9

6.2.2	kbLib.py	9

6.2.3	bewegingsensor_webcam.py	10

6.2.4	sensorsond.py	10

6.2.5	stepMotor.py	10

6.2.6	code.py	10

6.2.7	foto.py	10

6.2.8	sendtomessenger.py	11

7	Handleiding	11

7.1	Inleiding	11

7.2	De website openen	11

7.3	Pakketten bekijken	11

7.4	Foto van een pakket bekijken	12

7.5	Via Facebook Messenger	12

7.6	Via de website	12

7.7	Een code genereren voor de postbode	12

7.8	Hoe een code genereren?	13

7.9	Hoe gebruikt de postbode de code?	13

7.10	Veelgestelde vragen	13

7.11	Contact en ondersteuning	13

8	Evaluatie	14

8.1	Wat heb ik geleerd uit dit project.	14

8.2	Zelfreflectie	14

9	Bijlagen	15

9.1	Datasheets sensoren	15

# Inleiding

## Waarom heb ik dit als eindwerk gekozen?

In de afgelopen jaren zijn steeds meer mensen online pakketten gaan bestellen in plaats van fysiek naar de winkel te gaan. Hoewel slimme pakketboxen al op de markt bestaan, was ik nieuwsgierig naar hoe zo’n systeem wordt ontwikkeld. Ik vond het een uitdagend en interessant project om zelf te realiseren.

Voor het maken van een slimme pakketbox zijn verschillende vaardigheden nodig, zoals werken met een microcontroller, programmeren in Python en het doorsturen van informatie naar de ontvanger.

## Hoe ga ik tewerk?

Eerst leerde ik werken met een Raspberry Pi en deed ik basiskennis op over elektronica, met ondersteuning van de Raspberry Pi Foundation. Ik onderzocht hoe ik verschillende componenten zoals een keypad, LCD-scherm, sensor, motor en camera moest aansluiten en programmeren.

Daarna combineerde ik alle afzonderlijke codes tot één hoofdprogramma zodat het systeem als één geheel functioneerde.
Wanneer de hardware en software correct werkten, begon ik met het maken van een houten behuizing. Tijdens deze fase kwamen verschillende praktische uitdagingen aan bod.

Eerst test ik of de software op de Raspberry Pi de aangesloten elementen (sensor, motor, camera) correct kan aansturen. Vervolgens werk ik een oplossing uit voor de front- en backend, zodat de gegevens over de pakketten centraal kunnen worden opgeslagen.

## Bedanking

Voor de realisatie van dit project wil ik graag enkele mensen bedanken, in het bijzonder mijn leerkrachten Mr De Kesel en Mr De Brabander, evenals mijn opa en mijn vader voor hun hulp en ondersteuning tijdens het project.

# Wat heb ik gebouwd?

Voor dit eindwerk heb ik een slimme pakketbox gemaakt. Het doel van deze pakketbox is om pakketten veilig te kunnen ontvangen wanneer de eigenaar niet thuis is. Zo kan de postbode een pakket afleveren zonder dat iemand aanwezig moet zijn.

Wanneer de postbode aankomt, vult hij eerst een code in via de keypad bovenop de box. Het schermpje naast de keypad toont meteen of de code juist of fout is. Als de code correct is, gaat de deur open en kan het pakket in de box gelegd worden. Als het pakket wordt geplaatst dan wordt de deur gesloten.

Binnen in de box bevindt zich een camera die beweging detecteert. Wanneer er een pakket wordt geplaatst, maakt de camera automatisch een foto. Deze gegevens worden verwerkt door de Raspberry Pi. Vervolgens ontvangt de eigenaar een melding via Messenger met daarin de foto en de tekst "pakket is geleverd".

De eigenaar kan later de box openen met een kaartje, zonder opnieuw een code te moeten invoeren. Dit maakt het systeem gemakkelijk in gebruik en extra veilig. Op deze manier weet de gebruiker altijd wanneer een pakket is geleverd en wordt de kans op diefstal kleiner.

De gegevens worden opgeslagen in een databank via een Django-server die op de Raspberry Pi draait. Daarnaast heb ik een website (frontend) ontwikkeld waar de klant (eigenaar van de pakketbox) een overzicht kan bekijken van alle geleverde pakketten door de verschillende postdiensten. Via deze website kan de klant ook een code genereren en die doorgeven aan de postdienst, zodat de postbode weet welke code hij moet gebruiken om de box te openen.

Met deze slimme pakketbox heb ik laten zien hoe elektronica, programmeren en een zelfgemaakte behuizing samen kunnen werken in één project.

# Het systeem in blokken beschrijven

Om het systeem overzichtelijk te houden, werd de slimme pakketbox opgesplitst in verschillende blokken. Elk blok heeft een eigen taak, maar samen vormen ze één werkend geheel.

## Invoerblok

Dit blok zorgt ervoor dat het systeem informatie ontvangt.

– Keypad: voor het invoeren van de toegangscode door de postbode
– Camera: detecteert wanneer een pakket in de box wordt geplaatst en maakt een foto
– RFID RC522 sensor: laat de eigenaar de box openen met een kaartje

- De HC-SR04 sensor detecteert wanneer de deur gesloten moet worden en stuurt deze informatie door naar de Raspberry Pi. De Raspberry Pi verwerkt het signaal en activeert vervolgens de motor om de deur te sluiten.

## Verwerkingsblok

Dit is het centrale blok van het systeem.

De Raspberry Pi verwerkt alle gegevens van de sensoren en beslist wat er moet gebeuren.
Hij controleert of de code correct is, stuurt de motor aan, activeert de camera en verstuurt meldingen.

Alle afzonderlijke codes werden hier samengevoegd tot één hoofdprogramma.

## Uitvoerblok

Dit blok toont informatie en voert acties uit.

– LCD-scherm: toont of de ingevoerde code correct is
– Stappen motor:  draait 90° links of rechts zodat de deur  toe of open gaat.
– Webcam: Detecteert pakket en maakt automatisch een foto wanneer een pakket wordt gedetecteerd

## Communicatieblok

Dit blok zorgt voor de melding naar de gebruiker.

Wanneer de camera een pakket detecteert:

– maakt ze een foto 
– wordt er via Messenger een bericht gestuurd naar de eigenaar van de pakketbox

– ontvangt de eigenaar een melding met “pakket is geleverd” en de foto

Zo weet de gebruiker meteen dat het pakket veilig is aangekomen.

## Mechanisch blok

Dit blok bestaat uit de houten behuizing en het deursysteem.

Hierin werden alle elektronische onderdelen gemonteerd.
De stappen motor is verbonden met de deur zodat deze automatisch kan openen en sluiten.

# Planning

## Leren werken met de Raspberry Pi

Eerst heb ik geleerd hoe de Raspberry Pi werkt door YouTube-video’s te kijken (zie bronnenlijst) en lessen te volgen over hoe de elektronica op de Raspberry Pi werkt en gebruik van AI.

## Keypad aansluiten en programmeren

Voor mijn project moest de postbode een code kunnen intypen. Daarom heb ik eerst geleerd hoe ik een keypad kan aansluiten en programmeren. Zo kan het programma de ingevoerde cijfers lezen en tonen. Dit heb ik ook gedaan met behulp van YouTube-video’s (zie bronnenlijst).

## LCD aansluiten en programmeren

Daarna leerde ik hoe ik een LCD1602-scherm kan aansluiten en programmeren. Zo wordt de invoer van de keypad op het scherm getoond, en verschijnt er ook of de code juist is of niet.

## Stappen motor aansluiten en programmeren

Ik heb geleerd hoe een steppermotor werkt en hoe ik hem kan aansluiten. Daarna kon ik de motor 90° laten draaien in beide richtingen. Dit is nodig om de deur van de box te openen en te sluiten.

## Webcam aansluiten en programmeren

De webcam werd via USB op de Raspberry Pi aangesloten. Wanneer de webcam een pakket detecteert, maakt de webcam automatisch een foto die naar de eigenaar wordt gestuurd via messenger.

## Draadloze chiplezer aansluiten en programmeren

Als laatste heb ik de RC522-chipreader geïmplementeerd. Deze is alleen voor de eigenaar om de box te openen met een kaartje.

## Code overzichtelijk maken

Toen alle onderdelen werkten, wilde ik de code overzichtelijk houden. Daarom heb ik bijna alle componenten als aparte modules geïmporteerd, zodat alles netjes blijft.

## Maken van de houten box

Als laatste heb ik de houten box gemaakt. Hierbij moest ik goed nadenken over waar ik elk onderdeel plaats en rekening houden met de afmetingen van de componenten.

## Aansluiten en programmeren van Ultrasound sensor

Aanvankelijk was de deur geprogrammeerd om automatisch te sluiten na een bepaald aantal seconden. Na de tryout adviseerde de jury om de deur te laten sluiten via een sensor in plaats van op basis van een tijdsvertraging. Na wat onderzoek heb ik gekozen voor een ultrasone sensor om dit te realiseren.

## Maken van Front en Backend

Via de website (frontend), gebouwd met React, heeft de klant een duidelijk overzicht van al zijn pakketten. De gegevens die op de website worden weergegeven, zijn afkomstig van een Django-server, waar alle data wordt opgeslagen en beheerd. Daarnaast kan de eigenaar via de website een code genereren en deze doorsturen naar de postdienst.

# Volledige Uitwerking

## Globale Werking van het hoofdprogramma

De hoofdcode bestuurt de smartbox. Alle componenten komen hier samen en worden aangestuurd door de Raspberry Pi.

Bij het opstarten worden alle nodige bibliotheken en modules geïmporteerd: de RPi.GPIO-bibliotheek, de LCD1602-module voor het scherm, de tijdmodule, de stappenmotor-module, de keypad-bibliotheek, de MFRC522-module voor de kaartlezer, de bewegingssensor-module met webcam en de code-module die de geldige pincode ophaalt van de Django-server.

Daarna worden de GPIO-pinnen geconfigureerd. De rijen van de keypad (pinnen 17, 27, 22 en 5) worden als OUTPUT ingesteld en op LOW gezet. De kolommen (pinnen 6, 13, 19 en 26) worden ingesteld als INPUT met een pull-down weerstand. Op deze manier detecteert het systeem nauwkeurig wanneer een toets wordt ingedrukt.

Er worden een aantal variabelen aangemaakt: idKaart bevat het kaartnummer van de eigenaar, timeout bepaalt hoe lang het systeem wacht op een RFID-kaart (5 seconden), kaart_ok controleert of de juiste kaart werd gescand en start_time bewaakt de timing van de wachttijd.

Vervolgens start een oneindige lus (While True). Via deze lus blijft het systeem continu controleren of er een invoer is om het systeem te activeren.

Hieronder vind je een stappenplan van de werking van het hoofdprogramma:

Stap 1 – Detectie van activering

Het programma controleert via de functie get_key() of de toets '#' wordt ingedrukt. Zodra dit het geval is, wordt de keypad geleegd via flush_keypad() en kan de gebruiker zich op twee manieren identificeren: via een draadloze RFID-kaartlezer of via een pincode.

Stap 2 – Identificatie via kaart

Het systeem wacht 5 seconden op een RFID-kaart via reader.read_no_block(). Als het gescande kaartnummer overeenkomt met het opgeslagen idKaart, gebeurt het volgende: het LCD-scherm toont "Code is juist" en "Trek aan hendel", de motor draait 90° zodat de deur geopend kan worden en de functie start() van de ultrasone sensor wordt opgeroepen om te wachten tot de deur weer gesloten moet worden. Daarna herstart het systeem en wacht het opnieuw op de toets '#'.

Stap 3 – Identificatie via pincode

Als er geen geldige kaart wordt gescand binnen de 5 seconden, vraagt het systeem om een pincode in te voeren. Het LCD-scherm toont "Geef code" en de ingevoerde cijfers worden uitgelezen via readKeypad(). De ingevoerde code wordt vergeleken met de code die via de Django-server werd opgehaald.

Als de code correct is, toont het LCD-scherm "Code is juist" en "Trek aan hendel", opent de motor de deur en wordt Beweging() opgeroepen om pakketdetectie en de Messenger-melding af te handelen.

Als de code incorrect is, toont het LCD-scherm "Code is fout" en wacht het systeem 5 seconden alvorens een nieuwe poging mogelijk is.

Stap 4 – Pakketdetectie en melding sturen

Zodra een pakket wordt geplaatst, detecteert de webcam de beweging. Vervolgens roept de module start() aan om via de ultrasone sensor de deur automatisch te sluiten, wordt een foto genomen en opgeslagen via stuur_foto(), wordt de foto gekoppeld aan het juiste pakket in de Django-databank en ontvangt de eigenaar automatisch een bericht via Facebook Messenger met de foto van het geleverde pakket.

## Structuur van de code

Om het hoofdprogramma beheersbaar te houden, werd het opgesplitst in verschillende modules. Elke module heeft een specifieke taak. Hieronder wordt de werking van elke module toegelicht.

### LCD1602.py

Deze module bevat alle functies voor het weergeven en verwijderen van tekst op het LCD-scherm via I²C-communicatie op adres 0x27. De belangrijkste functies zijn: write_word(addr, data) stuurt één byte naar het scherm, send_command(comm) verstuurt een commando zoals het verplaatsen van de cursor of het aan- en uitzetten van het scherm, send_data(data) stuurt een karakter door zoals de letter 'A', init() initialiseert het scherm en bereidt het voor op gebruik, clear() wist de volledige inhoud van het scherm, openlight() zet de achtergrondverlichting aan en write(x, y, tekst) schrijft tekst op een bepaalde positie op het scherm.

### kbLib.py

In deze module wordt de klasse keypad gedefinieerd. De constructor __init__() stelt de rijen in als OUTPUT en de kolommen als INPUT met pull-down weerstand. De functie readKeypad() start een lege string (keyStrokes), houdt bij of een toets is ingedrukt via de variabelen noPress en noPressOld, bouwt stap voor stap een string op met de ingevoerde cijfers en stopt zodra de toets '#' wordt ingedrukt.

### bewegingsensor_webcam.py

Deze module bevat de functie Beweging() die de webcam activeert en continu beelden analyseert. Elk frame wordt verkleind naar 640×480 pixels, omgezet naar grijswaarden en vervaagd via een Gaussiaan. Het verschil tussen twee opeenvolgende frames wordt berekend en als de gedetecteerde beweging groter is dan de ingestelde gevoeligheidsdrempel van 500 pixels, wordt de beweging als geldig beschouwd. Er geldt een wachttijd van 10 seconden tussen meldingen (cooldown). Wanneer een pakket wordt gedetecteerd, wordt start() opgeroepen om de deur te sluiten, een foto genomen via stuur_foto(), een Messenger-bericht verstuurd via sendBericht() en de Django-server via een POST-request op de hoogte gebracht dat er een pakket aanwezig is, inclusief tijdstip.

### sensorsond.py

Deze module beheert de ultrasone HC-SR04 sensor op de GPIO-pinnen TRIG (21) en ECHO (24). De functie afstand() stuurt een ultrasoon signaal uit en berekent op basis van de reistijd de afstand in centimeter. Er is een time-out voorzien van 20 milliseconden om vastlopen te voorkomen. De functie start() roept continu afstand() aan en wacht tot een object op 1 à 4 cm wordt gedetecteerd. Op dat moment draait de motor 90° terug via rotate(STEP_PER_90_DEG, direction=-1) om de deur automatisch te sluiten.

### stepMotor.py

Deze module stuurt de stappenmotor aan via de GPIO-pinnen 18, 23, 16 en 12. De motor gebruikt een full-step sequentie waarbij telkens twee spoelen tegelijk worden aangestuurd. De stapvertraging bedraagt 3 milliseconden en er zijn 128 stappen nodig voor een rotatie van 90°. De functie rotate(steps, direction) draait de motor het opgegeven aantal stappen in de gewenste richting: richting 1 opent de deur, richting -1 sluit de deur.

### code.py

Deze module haalt via een GET-request naar de Django-server (localhost:8000) alle leveringen op. Daarna wordt de meest recent aangemaakte levering gezocht en de bijhorende code van het pakket uitgelezen. Deze code wordt vervolgens in het hoofdprogramma gebruikt om de ingevoerde pincode te vergelijken.

### foto.py

Deze module maakt via de webcam een foto en slaat die lokaal op. Daarna wordt via de Django-API het meest recente pakket opgezocht en de foto eraan gekoppeld via een PATCH-request. Ten slotte wordt de foto via de CallMeBot API als afbeelding doorgestuurd naar de eigenaar via Facebook Messenger.

### sendtomessenger.py

Deze module verstuurt een tekstbericht naar de eigenaar via de CallMeBot Facebook Messenger API. De functie sendBericht() roept de API aan met de vooraf ingestelde API-sleutel.

# Handleiding

## Inleiding

Welkom bij de handleiding van uw SmartBox. Deze handleiding legt uit hoe u de bijhorende website gebruikt om uw pakketbox te beheren. Via de website kunt u uw geleverde pakketten bekijken, foto's van de pakketten raadplegen en een code genereren voor de postbode.

Wanneer een pakket wordt geleverd, ontvangt u ook automatisch een melding via Facebook Messenger met een foto van het pakket en de tekst 'pakket is geleverd'.

## De website openen

Volg deze stappen om de website te openen:

- Open uw webbrowser (Google Chrome, Firefox, Edge, ...).

- Ga naar het adres https://pakket-viewer.vercel.app.

- Log in op uw account of registreer als u dit nog niet hebt gedaan

- U komt nu op het hoofdscherm (dashboard) terecht.

## Pakketten bekijken

Op de website ziet u een overzicht van alle pakketten die in uw SmartBox zijn geleverd. Per pakket wordt de volgende informatie weergegeven:

- Een foto van het geleverde pakket.

- Te verwachten leverdatum

- De effectieve leverdatum

- De naam van de postdienst.

- Besteldatum van het pakket

- Geleverd of niet

- Tracking nummer

- Gegenereerde code

## Foto van een pakket bekijken

Bij elke levering wordt automatisch een foto genomen door de camera in de SmartBox. U kunt deze foto op twee manieren bekijken:

## Via Facebook Messenger

Zodra een pakket wordt gedetecteerd, ontvangt u automatisch een bericht via Facebook Messenger. Dit bericht bevat:

- De tekst: 'pakket is geleverd'.

- Een foto van het pakket dat in de box is geplaatst.

U hoeft hiervoor niets te doen. De melding wordt automatisch verstuurd zodra de bewegingssensor een pakket detecteert.

## Via de website

Volg deze stappen om een foto te bekijken via de website:

- Ga naar de website

- Je ziet de foto’s op de dashbord

## Een code genereren voor de postbode

Om een pakket te laten bezorgen, moet de postbode een code invoeren op het toetsenbord van de SmartBox. U genereert deze code via de website en geeft ze door aan de postdienst.

## Hoe een code genereren?

- Klik op de knop 'Genereer code'.

- Er verschijnt een unieke code op het scherm.

- Geef deze code door aan de postdienst (via de website waar je bestelt)

## Hoe gebruikt de postbode de code?

De postbode volgt deze stappen bij de SmartBox:

- De postbode drukt op de '#'-toets op het toetsenbord van de SmartBox.

- Het scherm toont 'Geef code'.

- De postbode voert de code in en bevestigt met '#'.

- Bij een correcte code opent de deur automatisch.

- De postbode plaatst het pakket in de box.

- De deur sluit automatisch nadat de sensor een pakket detecteert.

## Veelgestelde vragen

Ik ontvang geen melding via Messenger. Wat nu?

Controleer of uw Facebook Messenger correct is gekoppeld aan de SmartBox. Zorg er ook voor dat u meldingen hebt ingeschakeld voor Messenger op uw telefoon.

De code werkt niet bij de box. Wat moet ik doen?

Genereer een nieuwe code via de website en geef deze opnieuw door aan de postbode. Controleer ook of de Raspberry Pi is ingeschakeld en verbonden met het internet.

Ik zie geen foto bij een levering. Wat is er mis?

Het is mogelijk dat de webcam tijdelijk geen verbinding had. Controleer of de camera correct is aangesloten op de Raspberry Pi.

## Contact en ondersteuning

Heeft u een probleem dat niet in deze handleiding wordt beschreven? Neem dan contact op met de beheerder van uw SmartBox voor verdere ondersteuning.

Email: xen.xheka@student.tsaam.be

# Evaluatie

## Wat heb ik geleerd uit dit project.

Tijdens dit eindwerk heb ik veel bijgeleerd op verschillende vlakken.

Ik heb geleerd hoe ik een Raspberry Pi kan programmeren in Python via GPIO. Dit was nieuw voor mij, maar door veel te oefenen en testen ben ik dit goed onder de knie gekregen. Daarnaast heb ik geleerd hoe ik code modulair kan opbouwen door alles op te splitsen in herbruikbare modules. Dit maakte het veel overzichtelijker en makkelijker om fouten op te sporen. Een grote uitdaging was de sensorintegratie: het correct laten samenwerken van de keypad, het LCD-scherm, de stappenmotor, de webcam en de RFID-lezer vroeg veel geduld en testwerk. Ik heb ook geleerd hoe ik automatisch meldingen kan sturen via Facebook Messenger, zodat de eigenaar meteen op de hoogte is van een levering.

Op het vlak van webontwikkeling heb ik geleerd hoe ik een volledige website bouw met een React frontend en een Django backend. Ik heb ondervonden hoe de twee met elkaar communiceren via een API en hoe je ervoor zorgt dat alles als één geheel werkt. Dit was een uitdaging omdat je zowel de frontend als de backend apart moet begrijpen, maar ook moet zorgen dat ze correct samenwerken.

Tot slot heb ik niet alleen digitaal maar ook fysiek iets gemaakt: ik heb zelf de houten behuizing van de pakketbox ontworpen en gebouwd.

## Zelfreflectie

Ik vond dit project heel leuk en leerzaam. Omdat ik iets deed waar ik zelf enthousiast over was, had ik veel motivatie. Dat zorgde ervoor dat ik me goed in het project kon verdiepen en uiteindelijk veel meer leerde dan ik aan het begin dacht.

Als ik dit project opnieuw zou doen, zou ik het vanaf het begin beter plannen. Ik zou een duidelijk plan maken met een realistische planning, tussendoelen en een lijst van wat ik nodig had. Dat zou me waarschijnlijk tijd besparen en het proces soepeler laten verlopen.

Ik ben heel tevreden met het eindresultaat. De moeilijke momenten die ik tegenkwam, heb ik kunnen omzetten in leerervaringen, en dat geeft een goed gevoel. Ik kijk terug op dit project als een leerzame, interessante en leuke ervaring - een die me zowel in kennis als persoonlijk heeft doen groeien.

# Bijlagen

## Datasheets sensoren

| PDF-BESTAND | Voor welke sensor |
| --- | --- |
| HCS04.pdf | Datasheet van ultrasoundsensor |
| RIFD-RC522 datasheet.pdf | Datasheet van kaartlezer |
| Keypad.pdf | Datasheet van Keypad |
| Stappenmotor.pdf | Datasheet van StappenMotor |
| LCD1602.PDF | LCD1602.PDF |